上海中侨职业技术大学人工智能赛道

脑控视界项目概要

脑控视界多模态脑机接口VR认知训练系统聚焦注意力训练与专注力提升核心场景，针对传统训练方式“只看行为结果、不感知内在状态“的痛点，依托EEG脑机接口（前额注意力+枕区SSVEP）与眼动追踪、手势识别多模态信号，以“星际任务训练舱“为沉浸式叙事主线，打造“状态感知—视觉定位—意图确认—动作执行—闭环适应—评估沉淀“的完整VR多模态认知训练解决方案，让系统主动适应受试者，而非受试者被动适应设备。

整机以HTC VIVE Focus Vision头显为视觉呈现核心，搭配博睿康Neusen W无线64导湿电极脑电采集设备（1000Hz/24bit），同帽一次采集前额与枕区、无需通道切换，通过Unity+OpenXR经VIVE Streaming串流输出，Python FastAPI承载融合层与网页数据后端；软件采用注意力TBR（θ/β）与SSVEP FBCCA双范式可解释算法，配合事件驱动意图状态机实现“判定即执行“的低延迟交互，并依据实时表现与注意力状态自动调节训练难度。

系统按“两关卡制“组织训练场景（L1单靶试炼/L2群靶乱斗），头显内零数据元素、数据可视化全走网页后端，训练结束自动生成受试者认知画像与教练报告，可广泛应用于注意力训练、专注力提升、认知能力测评与人机交互教学等场景，推动VR认知训练从“经验驱动“走向“状态驱动+证据沉淀“升级。