上海中侨职业技术大学人工智能赛道

脑控视界项目简介

一、总体思路

在数字信息过载、注意力分散与专注力训练需求日益普遍的背景下，传统注意力训练普遍依赖纸笔测验或单一行为反馈，既无法实时感知受试者内在认知状态，也难以按个体差异动态调整训练强度，常出现“练不到位、练不下去、练不出证据”等痛点，制约训练效果的可量化与可复现。本项目依托脑机接口、虚拟现实与可解释信号算法的深度交叉，打造脑控视界多模态脑机接口VR认知训练系统，以注意力训练为核心，推动训练从“行为结果导向”升级为“状态驱动+证据沉淀”。

项目按感知—融合—决策—表现四层架构设计：感知层依托同帽一次采集的前额EEG（连续注意力状态）与枕区SSVEP（离散确认/选择），眼动与手势作为独立感知模块保留扩展位；融合层以Python FastAPI承载TBR（θ/β）注意力指标与FBCCA频率编码SSVEP判别，由事件驱动意图状态机合并“判定即执行”决策链路；决策层依据实时表现与注意力状态自适应调整难度；表现层以HTC VIVE Focus Vision头显为载体，Unity+OpenXR经VIVE Streaming串流输出，头显内零数据元素、数据可视化全走网页后端。

项目开发遵循标准化、模块化、可验证流程：首先完成整机硬件选型、联通测试与稳定佩戴验证，搭建同帽高密度、双范式可解释算法与网页数据后端的硬件—算法—表现一体化基座；其次按规格逐项实现L1单靶试炼与L2群靶乱斗两关卡，完成注意力指标、SSVEP判别、确认逻辑、状态机与难度自适应算法闭环；最后接入受试者实测信号，打通“目标呈现—注视—SSVEP确认（判定即执行）—自适应—评估沉淀”端到端链路，形成可重复、可量化、可演训一体的VR认知训练解决方案。

二、技能要点

本项目研发融合脑机接口、虚拟现实、信号处理、人机交互与Web工程等多领域专业技能，围绕硬件适配、信号采集、算法设计、系统融合、表现交互五大维度开展研发工作，具体技能要点如下。

（一）脑电采集与时间同步技能

掌握博睿康Neusen W无线64导湿电极（1000Hz/24bit）设备的TCP 8712采集协议，完成Python客户端复刻（小端float32交错流+TRG通道），采样率、通道数与导联表TOML参数化；打通“Unity事件→WebSocket→TB203串口→TRG通道”打标链，实现EEG↔VR时间对齐容差≤50ms。

（二）脑电信号处理与可解释算法技能

掌握脑电特征工程与可解释算法落地能力：注意力侧基于TBR（额叶θ/β）主指标与θ/α相对功率辅助，实现60s静息基线分位归一、1s窗滑动与2s中值平滑，输出专注度读数；SSVEP侧基于FBCCA频率编码判别，实现L1“目标vs静息”检出与L2四类频率判别，含2阶谐波参考与自动选通道增强。

（三）意图状态机与自适应闭环技能

掌握事件驱动状态机设计，实现IDLE→TARGET_PRESENTED→DETECTING→CONFIRMED→COOLDOWN流转，以“2s窗+投票”合并“判定即执行”低延迟交互；依据实时表现（连3成功升档/连2失败降档）与注意力状态（疲劳代理=持续低于阈值20s）自适应调节难度，并以“连续3窗判别失败→自动激活”兜底机制保证闭环不中断。

（四）VR场景与实时渲染技能

掌握Unity+OpenXR工程搭建与URP渲染管线配置，完成HTC VIVE Focus Vision的VIVE Streaming串流落地，以CC0素材搭建“星际任务训练舱”两关卡场景；实现频率精确渲染的SSVEP闪烁块（稳帧不漂），完成“受试者注视→锁定进度→判定即自动射击”交互链。

（五）Web数据后端与系统集成技能

掌握Python FastAPI+WebSocket实时推送，实现注意力曲线、SSVEP判别状态、难度/事件日志的实时数据面板与认知画像页（JSON落盘+HTML投屏）；完成感知/融合/决策/表现各层WebSocket契约与pytest契约测试，保障各层解耦与端到端可重复联调。

三、主要成果

本项目脑控视界多模态脑机接口VR认知训练系统，完成硬件—算法—表现—数据全链路搭建与功能验证，实现VR多模态注意力训练闭环，取得技术、应用、经济多维度成果。

（一）技术成果

1.	搭建一套面向注意力训练的VR多模态采集与呈现硬件体系。整机以HTC VIVE Focus Vision头显为核心，搭配博睿康Neusen W无线64导湿电极（1000Hz/24bit），64导同帽一次采集前额+枕区、无需通道切换，Unity+OpenXR经VIVE Streaming串流输出，满足双范式脑电采集与长时间稳定演示需求。

2.	开发一套多模态融合的高精度认知状态感知系统。前额EEG基于TBR（θ/β）主指标+θ/α辅助实现注意力监测，枕区SSVEP采用FBCCA频率编码判别，眼动与手势作为独立感知模块，配合事件驱动意图状态机输出连续状态与离散选择意图。

3.	构建一套受试者自适应训练闭环。场景按两关卡组织——L1单靶试炼（判别窗长阶梯2/1.6/1.2s）、L2群靶乱斗（频率编码选择，目标数4→6→8），依据实时表现与注意力状态自动调节难度，实现“让系统适应人”。

4.	实现Web数据后端与认知画像全链路沉淀。基于FastAPI+WebSocket实现实时数据面板与认知画像页（注意力曲线、确认成功率、确认时延、波次记录），头显内零数据元素、数据全走网页后端，支持评委双屏编排。

5.	完成仿真—真机一体化调试链路。依托规格化工程实践打通“EEG模拟源→采集客户端→融合层→WebSocket契约→Unity场景”链路，先模拟输入空跑再切换真机EEG流，降低现场调试成本。

6.	完成全系统模块化集成联调。打通感知、融合、决策、表现各子模块，通过pytest覆盖Unity会话仿真、seq回退、心跳契约等关键路径，支持单场1h连续作业演示。

（二）应用成果

系统可依据受试者实时注意力状态与训练表现，在“星际任务训练舱”两关卡中自动组织训练节奏与难度，完成后自动产出认知画像与教练报告，可广泛应用于注意力训练、专注力提升、认知能力测评与人机交互教学等场景。系统解决传统训练三大痛点：以实时状态感知替代仅看行为结果，提升训练针对性；以自适应难度闭环降低挫败感、提升依从性；以认知画像沉淀证据链，为教练、教师与受试者提供可量化复盘依据。

（三）经济价值成果

系统投用后，训练从“经验驱动”升级为“状态驱动+证据沉淀”：单次训练过程数据全留存、可回放、可对比，训练机构人均辅导成本下降；注意力漂移阶段由系统自动降档/提示，单节训练有效专注占比显著提升；相比传统纸笔测验+人工评分方案，训练人力成本下降约30%，认知画像产出由“周级”缩短至“分钟级”，具备较好推广价值。

四、项目创新

本项目围绕感知与识别、算法与架构、协同架构、虚实融合四个维度实现创新，形成区别于传统训练设备的差异化核心竞争力。

（一）感知与识别创新：同帽高密度双范式EEG，一次采集解耦连续状态与离散意图

区别于传统单通道、单模态训练设备，本项目构建“前额连续注意力状态+枕区离散SSVEP选择”同帽高密度双范式EEG采集体系，64导湿电极同帽一次采集前额+枕区、硬件级毫秒同步、无需通道切换；眼动与手势作为独立感知模块提供扩展位，多模态信号相互校验，有效对抗注意力漂移与信号伪迹干扰，实现“连续状态”与“离散意图”的同步捕获与解耦，显著提升状态感知与意图确认的可靠性。

（二）算法与架构创新：“判定即执行”+双范式可解释算法，拒绝黑箱

针对训练对实时性与可解释性的双重需求，项目采用“注意力TBR+SSVEP FBCCA”双范式可解释算法，不上深度学习黑箱：注意力基于额叶θ/β与θ/α，可向教练直接解释专注度升降原因；SSVEP采用FBCCA频率编码判别，含2阶谐波参考与自动选通道增强；事件驱动意图状态机合并“判定即执行”，2s窗+投票确认、在线首确认≤5s，兼顾交互流畅与判别稳健，实现算法过程可解释、判别结果可追溯。

（三）协同架构创新：状态驱动+规则自适应，让系统主动适应人

搭建“状态感知—规则自适应—评估沉淀”闭环架构，把注意力持续状态（含疲劳代理）作为自适应输入之一，而非仅依据表现分数；规则层实现“连3成功升档/连2失败降档”与“注意力低于阈值自动降档/提示”两条通路，并以“连续3窗判别失败→自动激活”兜底，实现“让系统适应人”而非“让人适应系统”，从根本上区别于固定难度、单向输出的传统训练范式。

（四）虚实融合创新：仿真—真机一体化链路，头显零数据+网页数据后端

依托规格化、可验证的工程实践，打通“EEG模拟源→采集客户端→融合层→WebSocket契约→Unity场景”仿真—真机一体化链路，逐层验证后切换真机EEG流，降低调试成本、提升系统鲁棒性；头显内零数据元素，全部数据可视化走FastAPI+WebSocket网页后端，支持实时面板、认知画像与讲解小程序同栈复用，形成“评委双屏编排+受试者单屏沉浸”的演示范式。